ORGANIZACIJA MJESTA U PARKING - GARAŽI

Pod organizacijom mjesta podrazumijeva se način razmještaja parking mjesta i saobraćajno rješenje u okviru tog prostora. Organizacija mjesta se vrši u parking garažama ali isto tako i na parkiralištima. Važno je raspoloživi prostor iskoristiti na najbolji mogući način kako bi se dobio što veći broj parking mjesta.

Osnovni princip koji se primjenjuje pri organizaciji parking mjesta jeste da se iz jednog prolaza (koristeći jednu širinu prolaza) može parkirati na dvije strane.

Osnovni parametar pri organizaciji mjesta u parking - garaži je modul parkiranja. Modul parkiranja (E) predstavlja dužinu koju zauzimaju dva reda parkiranih vozila i jedan prolaz (kako je prikazano na slici 1.33.) i to je veličina na čijim krajevima se postavljaju noseći stubovi. Prilikom planiranja broja mjesta mora se voditi računa o tome da će i stubovi zauzeti dio površine za parkiranje, kao i rampe.

Razlikujemo nekoliko najčešćih načina organizacije mjesta za parkiranje:

1. Parkiranje u vidu pločica,

2. Parkiranje u vidu parketa i

3. Parkiranje u vidu riblje kosti.

Parkiranje u vidu pločica

Podrazumijeva način razmještaja parking mjesta pod uglom od 90°

Osobina ovakvog parkiranja je mogućnost dvosmjernog kretanja u svakom prolazu.

Osnovne prednosti:

- Najbolje iskorištenje površine za parkiranje,

- Laka organizacija kretanja,

- Mogućnost dvosmjernog kretanja.

Parkiranje u vidu parketa

Podrazumijeva način razmještaja parking mjesta pod uglom manjim od 90°.

Osobina ovakvog parkiranja je mogućnost jednosmjernog kretanja sa suprotnim smjerovima u susednim prolazima.

Osnovne prednosti:

- Povoljna organizacija kretanja,

- Najbrže i najlakše pronalaženje mjesta za parkiranje,

- Mogućnost izbora najpovoljnijeg ugla parkiranja.

Parkiranje u vidu riblje kosti

Podrazumijeva način razmještaja parking mjesta pod uglom od 45˚.

Osobina ovakvog parkiranja je što je isti smjer kretanja u svim prolazima.

Osnovni nedostaci:

- Znatno produženje vremena za pronalaženje mjesta za parkiranje,

- Nepovoljno je za veće površine parkiranja

DIMENZIJE PARKIRALIŠTA PREMA JUS ZA UGAO OD 45°

DIMENZIJE PARKIRALIŠTA PREMA JUS ZA OSTALE UGLOVE

MOGUĆNOSTI RAZMJEŠTAJA PARKING MJESTA NA PROSTORU DIMENZIJA 27 X 28 m

NAČIN OBILJEŽAVANJA PARKING MJESTA PREMA JUS

U parking – garaži, kao i na parkiralištu, potrebno je obezbjediti:

- kružno kretanje;

- jednosmjerno kretanje;

- obilježavanje načina kretanja.

RAMPE ZA SAVLAĐIVANJE SPRATOVA

Rampe su neophodan dio parking – garaže koji omogućuje kretanje vozila između spratova. One se mogu postavljati sa unutrašnje ili sa spoljašnje strane zgrade i mogu biti:

- sa jednom trakom i jednosmjerne,

- sa dvije trake i dvosmjerne.

Rampe za savlađivanje spratova dijele se u tri osnovne grupe:

- Rampe u pravcu,

- Rampe u krivinama,

- Rampe za parkiranje.

Rampe u pravcu (polurampe)

Prednosti:

– dok se vozila kreću po parking - garaži ujedno i traže slobodno parking mjesto,

– zahtjevaju mali prostor za smještaj,

– omogućuju jednosmjerno kretanje,

– više rampi omogućuje povećanje protočnosti,

– polurampa savlađuje pola spratne visine i smanjuje nagib rampe.

Rampe (lijevo) i polurampe (desno) u pravcu

Nedostaci:

– smanjuje kapacitet garaže,

– prilikom izlaska iz parking - garaže potrebno je prelaziti duge putanje po parking - garaži, sa sprata na sprat, da bi se došlo do izlaza;

– poslije svakog izlaska sa rampe nailazi se na oštro skretanje u prolaz, što usporava kretanje i nepovoljno djeluje na vozače.

Nagib im je 10-15%.

Rampe u krivinama

Prednosti:

– uz minimalno kretanje po parking – garaži dolazi se do izlaza bez obzira da li je unutrašnja ili spoljna,

– pogodne za vožnju, jer vozila pod jednim uglom zakretanja točkova savlađuju sprat za spratom - nema oštrih prelaza.

- dobre za proces izlaska

Nedostaci:

-  zahtjevaju dosta prostora (na krajevima zgrada)

– potrebno je da se uvede informacija za svaki sprat o slobodnim parking mjestima.

Nagib im ne prelazi 15%.

Rampe za parkiranje

Prednosti:

- rampe u krivini koje ujedno služe i za parkiranje

– rampe služe i kao ulaz-izlaz, mjesto za kretanje i parkiranje automobila,

– pogodne za smještaj na malom prostoru, naročito ako su kružni objekti u pitanju.

Nedostaci:

– može dovesti do zastoja ako je saobraćaj dvosmjeran

- parkiraju se dva reda vozila, a između je prolaz koji je dvosmjeran, što može biti nebezbjedno.

Nagib im je 3-5%

Raspored rampi za savlađivanje spratova u garaži Pionirski park (kombinacija rampi u pravcu i rampe u krivini)

Izbor i položaj rampe

Vrsta rampe koja će se izabrati za gradnju zavisi od veličine osnove i njenog presjeka, položaja ulaza i izlaza, visine spratova, organizacije parking mjesta i saobraćaja unutar parking - garaže, kao i od uslova koje postavlja eksploatacija.

Položaj rampi zavisi od vrste objekta i načina regulisanja saobraćaja u zgradi, u principu treba graditi prave rampe sa lijevim krivinama.

Propusna moć parking - garaže sa rampama zavisi od mogućnosti ostvarenja prosječne brzine vožnje i najmanjeg rastojanja vozila u kretanju. Za jedan smjer i jedan izlaz ovaj protok iznosi 250-300 voz/h, uz brzinu kretanja od 5 km/h i rastojanje između vozila od 15-20 m.

Zadatak: Tekst prepišite, sačuvajte u elektronskoj formi ili odštampajte. Nacrtajte ova tri načina organizacije mjesta za parkiranje i po jedan primjer za svaku rampu (može slobodnom rukom) i napišite mi koju biste izabrali organizaciju parking mjesta i koje rampe za ulaz i izlaz (ne mora biti ista), ako nemate prostornih ograničenja. Poslužite se i svojim udžbenikom. Crteže i objašnjenja dostavite na gore ispisanu imejl adresu ili Viberom. Za sve nedoumice i pitanja sam na raspolaganju. Čuvajte se!